模拟模块设计说明书

FM SJ MNMK_FMXX

项目编号:

项目名称:

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxx-xx-xx | 0.00 | 初稿 |  |

章节列表

1. 模拟模块1	5

1.1. 功能	5

1.2. 特性	6

1.3. 指标	6

1.4. 接口定义	7

1.4.1. 接口列表	8

1.4.2. 关键时序	8

1.5. 实现方案	9

1.6. 验证方案	9

1.7. 设计实现	10

1.7.1. 设计思路	10

1.7.2. 器件列表	10

1.7.3. 问题预测	10

1.8. 设计验证	10

1.8.1. 功耗仿真	10

1.8.2. 瞬态电源抑制（前仿真）	11

1.8.3. 瞬态电源抑制（后仿真）	11

1.8.4. 基准Montecarlo仿真	11

1.9. 脚本检查	12

1.9.1. 脚本RUNPERC	12

1.10. 后端说明	13

1.10.1. 设计要点	13

1.10.2. 特殊要求	13

1.11. ECO策略	13

1.12. 物理实现	14

1.13. 物理验证	14

2. 模拟模块2	14

2.1. 功能	14

2.2. 特性	14

2.3. 指标	14

2.4. 接口定义	15

2.4.1. 接口列表	15

2.4.2. 关键时序	15

2.5. 实现方案	15

2.6. 验证方案	15

2.7. 设计实现	16

2.7.1. 设计思路	16

2.7.2. 器件列表	16

2.7.3. 问题预测	16

2.8. 设计验证	16

2.8.1. 仿真1	16

2.8.2. 仿真2	16

2.9. 脚本检查	17

2.9.1. 脚本RUNPERC	17

2.10. 后端说明	17

2.10.1. 设计要点	17

2.10.2. 特殊要求	17

2.11. ECO策略	17

2.12. 物理实现	18

2.13. 物理验证	18

文档说明：

- 此文档用于辅助模拟模块的设计，帮助设计者更好的理顺top-down的设计思路，确定模拟和模拟的接口、数字和模拟的接口以及模拟和后端的接口，记录设计和仿真验证的关键点，并为模块的评审提供输入，节省模块的评审时间。评审完成后，模块方能交后端进行layout设计。

- 此文档的编写者和维护者为模拟设计人员，用于描述此模拟人员在此项目中所负责的所有模拟模块的前后端设计。后端部分由相应后端人员编写和维护。

- 在项目的概要设计阶段，需完成本文档中每个模块的1.1~1.6章节，此6章节内容作为概要设计评审的输入；前端设计实现阶段需完成1.7~1.11章节，此5章节内容作为设计实现评审的输入；后端设计实现阶段需完成1.12~1.13章节，

- 文档编写中需注意前后逻辑性及各章节文字描述的逻辑性。前后逻辑性比如“功能”决定了“特性”和“指标”，“特性”和“指标”又决定了“实现方案”和“验证方案”，“实现方案”对应“设计实现”，“验证方案”对应“设计验证”和“脚本检查”，“接口定义”描述了模模接口和数模接口，“后端说明”描述了模拟后端接口等。各章节文字描述的逻辑性尤其指实现方案和验证方案的选取，设计思路的描述，设计验证中对仿真结果的分析。

- 此文档中的斜体字均为说明文字，在实际编写时需予以删除，以免文档过于凌乱。

模拟模块1

功能

- 描述此模块在芯片中所承担的主要功能和系统上对此模块的应用需求：比如：

Bias或Bandgap为芯片中的模拟模块提供基准电压和基准电流，服务于哪些模块，对基准的要求各有不同。例如：如果用于电压、温度等报警电路，除了对基准的精度要求较高以外，还需考虑是否会因为电源或地的波动，导致出现误报警；如果用于LDO，则基准精度取决于LDO输出电压精度的要求；如果基准用于OSC或PLL等对jitter要求较高的模块，则需考虑此基准随电源地或其他干扰信号的抖动是否会严重影响时钟产生电路的jitter性能，是否需要增加滤波或做pre-regulator设计等。

- 此章节的描述有助于后面的“特性”章节中对模块feature的确定和“指标”章节对具体指标参数的确定。

- 功能1

- 功能2

特性

- 描述此模块的主要特性，根据“功能”章节的输入，结合整体芯片和此模块的应用需求，归纳出对此模块性能特性的具体要求。

- 以bandgap为例：1.面积小。2.功耗低。3.工作电压低。4.电源抑制能力高。5.基准电压片间差异小。6. 温度系数低。没有一种设计可以满足以上全部的特性需求，总是需要在其中几个之间做折中。在此章节中提出主要的特性需求，比如高电源抑制能力。

- 此章节可指导后续“指标”的确定以及后续的“实现方案”和“设计实现”。

- 特性1

- 特性2

指标

此部分从此模块的应用及“功能”和“特性”章节中的描述出发，定义此模块的参数指标以及具体数值范围。

参数指标的确定需考虑此模块的特性需求，力求满足主要需求，对次要需求对应的参数进行折中考虑，并在“参数说明”栏目中予以说明。例如bandgap的特性中要求基准准确并且温度系数低，那么需要采用较为复杂的结构，比如增大管子尺寸，采用chopper结构消除offset的影响，提高运放的增益等，那么功耗和面积指标就是次要需求，可将这些指标适度放宽。

“条件”栏目中描述此参数值对应的仿真条件和测试条件，用于指导后续验证方案以及将来芯片的测试方案。

“参数值”栏目中的参数范围的确定首先考虑系统需求，其次考虑可实现性。此参数值将用于考察后续设计验证结果和样片测试结果是否符合要求。

下表中以bandgap为例：

| 类型 | 符号 | 参数说明 | 条件 | 参数值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 工作条件 | Top | 工作温度 |  | -40 | 25 | 85 | ℃ |
|  | Vop | 工作电压 |  | 1.62 | 3.3 | 5.5 | V |
| 主要需求 | Ist | 不使能状态下的静态功耗 | 全温区，全电压范围，全corner |  | 0 | 1 | uA |
|  | Iop | 使能时的功耗 | 全温区，全电压范围，全corner |  | 5 | 10 | uA |
|  | PSRTR | 瞬态电源抑制能力：电源快速升高时，基准电压的上冲值 | 全温区，全corner 电源电压在100ns内由1.62V升高到3.3V， |  | 1.2 | 1.6 | V |
|  | PSRTS | 瞬态电源抑制能力：电源快速降低时，基准电压的下冲值 | 全温区，全corner 电源电压在100ns内由3.3V降低到1.62V， |  | 0.8 | 0.7 | V |
|  | SArea | 模块面积 |  |  |  | 0.01 | mm2 |
| 次要需求 | Vref | 输出基准电压 | 全温区，全电压范围，全corner | 0.8 | 0.9 | 1 | V |
|  | Ibias | 输出偏置电流 | 全温区，全电压范围，全corner | 0.8 | 1 | 1.2 | uA |
|  | PSR | 静态电源抑制能力，工作电压范围内Vref的变化量。 | 全温区，全corner，扫描工作电压1.62V~5.5V。 |  | 0.01 | 0.02 | V |
|  | TCVref | 基准电压温度系数 | 全电压范围，全corner，扫描温度范围-40°~85° |  | 60 | 100 | PPM |
|  | TCIbias | 偏置电流温度系数 | 全电压范围，全corner，扫描温度范围-40°~85° |  | 500 | 1000 | PPM |
|  | TMset1 | 使能有效后，基准电压建立并稳定的时间 | 全温区，全电压范围，全corner 使能信号由无效快速变化到有效，Vref的建立时间。 |  | 10 | 20 | us |
|  | TMset2 | 使能信号一直有效，电源电压快速上升，基准电压建立并稳定的时间 | 全温区，全电压范围，全corner 使能信号接为有效，电源电压在100ns内由0V升高到1.62V或者5.5V，Vref的建立时间。 |  | 20 | 30 | us |

注：

接口定义

此部分定义此模拟模块对其他模拟模块和数字模块的接口和时序。

接口列表

此处描述模块接口列表，需注意接口的信号有效状态的符号表示，比如EN为高有效，即此信号为高代表模块使能；而EN_B为低有效，即此信号为低代表模块使能。再比如输出一个复位信号，如果信号是“低”为复位状态，这信号名称建议为rst_b; 如果信号是“高”为复位状态，这信号名称建议为rst。

“接口说明”中需注明此信号来源于什么模块或去了什么模块，这些模块的电源域分别是什么。

扇入扇出栏描述模拟与数字接口信号的输入负载和输出驱动能力，用设计所用工艺上的数字标准单元库的反相器倍数表示。

迟滞窗口栏表示输出信号有无schmitt窗口特性，用于提醒数字设计人员采样此信号时需注意翻转沿的毛刺。

| 接口名称 | 接口状态 （对模块） | 迟滞 窗口 | 扇入扇出 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | 电源 | - | - | 模块电源 |
| VSS | 电源地 | - | - | 模块电源地 |
| EN | 数字输入 | - | 2X | 模块使能信号，高使能有效。来自于数字电路，电源域为dvdd。 |
| Clkout | 数字输出 | 有 | 4X | 基准电压输出。输出到数字电路，电源域为dvdd。 |
| Ibias | 模拟输入 | - | - | 基准电流输入，电流方向为流入本模块。来自于bias模块，电源域为avdd。 |

注：

关键时序

此部分描述模块接口的关键时序，时序需考虑PVT的最差情况，要求用图表进行描述，时序图可用Timegen或Visio工具绘制，也可以直接用仿真波形，但需注意波形的简洁明了，例如振荡器的时序图：

实现方案

描述此模块的实现方案。需包括此方案的来源（继承自哪个项目？参考的哪个产品？参考哪篇paper或专利？自行设计？），方案框图，原理描述等。为完成前述功能特性指标，通常会在多个设计方案之间进行权衡，需在此描述评估过程及结果。为了便于清楚的描述实现方案，需用Visio绘制提取简化后的方案框图。

验证方案

描述模块的验证条目，使验证达到尽可能高的错误覆盖率。验证方案由模拟模块设计人员拟定，需与项目负责人或项目模拟负责人或项目SE或模块相关的数字人员讨论，在概要设计评审时对“验证内容”予以确认，在设计实现评审时对验证的“状态”予以确认。未验证的条目在“说明”栏中说明原因。

每个模拟模块的验证必须包括下表中四个仿真类别，功能可以与性能指标前仿中的条目归在一起。性能指标前仿真需对所有的指标项进行仿真验证。性能指标后仿真对layout寄生影响较大的指标参数进行仿真，通常是一些动态信号，比如环振的clock输出等。

Montecarlo用于仿真工艺上的mismatch的影响，只要工艺上提供了mismatch的模型库，就必须做Montecarlo仿真，以提升产品的良率。Montecarlo仿真选取关键的指标参数以及对工艺mismatch比较敏感的性能参数，仿真次数至少需200次。

下表中以bandgap模块为例：

| 类别 | 验证内容 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 仿真典型情况下此模块的功能是否已实现。 | N | 与“输出基准电压”仿真合并。 |
| 性能指标 前仿 | 不使能状态下的静态功耗 | Y |  |
|  | 使能时的功耗 | Y |  |
|  | 瞬态电源抑制能力：电源快速升高时，基准电压的上冲值 | Y |  |
|  | 瞬态电源抑制能力：电源快速降低时，基准电压的下冲值 | Y |  |
|  | 输出基准电压 | Y |  |
|  | 输出偏置电流 | Y |  |
|  | 静态电源抑制能力，工作电压范围内Vref的变化量。 | Y |  |
|  | 基准电压温度系数 | Y |  |
|  | 偏置电流温度系数 | Y |  |
|  | 使能有效后，基准电压建立时间 | Y |  |
|  | 使能信号一直有效，电源电压快速上升，基准电压建立时间 | Y |  |
| 性能指标后仿 | 瞬态电源抑制能力：电源快速升高时，基准电压的上冲值 | Y |  |
|  | 瞬态电源抑制能力：电源快速降低时，基准电压的下冲值 | Y |  |
| Montecarlo仿真 | 输出基准电压 | Y |  |
|  | 基准电压温度系数 | Y |  |

设计实现

描述模块的详细电路实现。需描述设计思路（性能优先or面积优先？关键的tradeoff：比如面积优先的情况下，哪些地方用到了大尺寸的管子，如何保证镜像电流的准确，如何保证关键指标的满足，有哪些代价等），用到了哪些器件种类？详细的设计信息可以标在schematic上，比如给后端的信息，电容值大小，版本信息等

设计思路

性能优先or面积优先？关键的tradeoff：比如面积优先的情况下，哪些地方用到了大尺寸的管子，如何保证镜像电流的准确，如何保证关键指标的满足，有哪些代价等

器件列表

在下表中列出此模块所用到的器件种类，这些描述可以使评审人员快速了解所采用的器件是否合适；可以帮助后端人员快速了解此模块；还可以帮助产品工程师制定工艺corner的split方案。

| 器件model名称 | 器件描述 |
| --- | --- |
| NMOS_1P5 | 1.5V低压NMOS管 |
| PMOS_1P5 | 1.5V低压PMOS管 |
| NMOS_15P0 | 15V高压NMOS管 |
| PMOS_15P0 | 15V高压PMOS管 |
| PPOLYF_U | Ppoly电阻，电阻方块值300欧姆 |
| Pip_2p0fF | PIP电容，单位容值2fF |

问题预测

描述可能会出现的，难以在设计中予以把握的问题，这些描述可以协助评审人员对此设计的成熟性进行判断；可以协助芯片在样片测试阶段的debug。比如：

- 因为面积考虑，镜像管的尺寸较小，可能会有电流镜像不准的问题；

- 按照此工艺上以往项目的经验，BJT的model不够准确，可能会导致VREF的绝对值和温度系数不准；

- bandgap中采用了二阶补偿，可能会导致VREF的片间差异；

- 因为面积考虑，电阻采用了较小的宽度，可能会导致某指标的片间差异较大。

- 部分电路采用了亚阈值的设计，可能因为model不准确，导致某指标的片间差异较大。

设计验证

描述按照1.6验证方案的条目，对模块进行仿真验证，包括仿真工具、仿真路径、仿真方法、结果分析。注意一定要有结果分析！以下仍以bandgap为例：

功耗仿真

仿真工具：hspice2013.03

仿真路径：/home/lwang/project/fm359_lwang.Work/v01/analog/pre_sim/bandgap/pwr_sim.sp

仿真方法：en信号分别为0和1，分别在-40°、25°、85°下对vdd进行1.62V到5.5V的DC扫描，记录vdd上的最大电流值。

结果分析：

仿真工具：

仿真路径：

仿真方法：

结果分析：

瞬态电源抑制（前仿真）

仿真工具：

仿真路径：

仿真方法：

结果分析：

瞬态电源抑制（后仿真）

仿真工具：

仿真路径：

仿真方法：

结果分析：

基准Montecarlo仿真

仿真工具：hspice2013.03

仿真路径：/home/lwang/project/fm359_lwang.Work/v01/analog/pre_sim/bandgap/tr_sim.sp

仿真方法：对全温区做DC扫描，仿真激励网表中设置Montecarlo仿真次数为500，

MOS器件、PNP、电阻采用Monte Carlo模型，Mismatch=1

结果分析：

下面两图是对PTAT电流的仿真结果，左图是各温度下的最小值的工艺漂移，右图是最大值的工艺漂移，可见工艺漂移会导致±27%的偏差，考虑温度后，偏差可达到±46%。由于此PTAT电流只用作运放的尾电流，因此此偏差范围可以接受。

下面两图是对基准电压的仿真结果，左图是各温度下的最小值的工艺漂移，右图是最大值的工艺漂移，可见工艺漂移导致±5.5%的偏差，温度对基准电压影响非常小，此偏差满足指标要求。

温度范围内PTAT电流最小值和最大值的Montecarlo仿真结果统计如下表，（此表为必须。表中的信息有助于快速判断此仿真结果是否满足要求，并有助于样测阶段和正样参数提取阶段的测试结果分析）

| 信号 | min (nA) | max (nA) | mean (nA) | sigma (nA) | 2倍sigma范围 |  | 3倍sigma范围 |  | 最大值对应的MC值 | 最小值对应的MC值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min | max | min | max |  |  |
| Imin | 40 | 70 | 55 | 4.42 | 46.16 | 63.84 | 41.74 | 68.26 | 261 | 263 |
| Imax | 66 | 108 | 85.35 | 6.5 | 72.35 | 98.35 | 65.85 | 104.85 | 102 | 362 |

脚本检查

此节描述EDA的脚本检查情况，评审中逐条确认状态。对于模拟电路规模较小的项目，可以对anatop统一做此脚本检查；对于一般的项目，还是建议对单模拟模块做此脚本检查，在anatop再做一次脚本检查，以免anatop检查结果中错误数目太多，从而无法进行debug。

脚本RUNPERC

指令：

calibre -perc -hier perc.rule | tee perc.log

CHECKLIST：

| 检查条目 | 详细描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| nmosSDG2P_check | NMOS 源、漏和栅极接电源检查，用于ESD检查。 | Y |
| nmosB2GSD_check | NMOS SUB 端没有接Source 或Drain 端的情况检查，即如果NMOS 衬底既没有接地，也没有接MOS 管的源端或漏端就视为错误； | Y |
| pmosB2PSD_check | PMOS SUB 端没有接Source 或Drain 端的情况检查，即如果PMOS 衬底既没有接电源，也没有接MOS 管的源端或漏端就视为错误 | Y |
| pmosSDG2G_check | PMOS 源、漏和栅极接地检查 | Y |
| lvmos2hvpower_check_cond1 | 多电源域情况1下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | Y |
| lvmos2hvpower_check_cond2 | 多电源域情况2下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | N |
| lvmos2hvpower_check_cond3 | 多电源域情况3下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | N |
| float_gate_check | MOS 管栅极浮空的检查 | Y |
| mosHV2LV_check | 多电源域下高压MOS 管接低压MOS 管的检查 | Y |
| nmosSD2Pad_check | NMOS 的源漏接PAD 的检查, 或通过一个或多个电阻连接到PAD | Y |
| mosG2Pad_check | NMOS/PMOS Gate 端接Pad 检查, 或通过一个电阻R 连接 | Y |

后端说明

描述前端线路设计中与后端设计有关的信息。

设计要点

描述线路中需后端特别注意的要点，如模块最大平均电流、大电流的线网名称（大于1mA）、高阻节点名称、高压节点名称（大于电源电压）、多电源和地的列表及电压范围等。

可以直接标注在schematic中。此处说明“见线路图”

特殊要求

描述前端对后端设计提出的特殊要求，如器件的做法、信号的流向、信号完整性及线间耦合、器件的匹配等。

| 特殊要求 | 物理实现 |
| --- | --- |

ECO策略

描述设计预留的option的目的、实现方法、效果以及物理实现。物理实现部分由后端人员编写。

由于0.13um及以下工艺多为铜互连，做FIB的成功率非常低，建议设计中多采用指令配置寄存器、NVM中上电调入配置、熔丝更改等方式进行ECO设计，以方便样测阶段的debug。如采用此类方式做ECO，也需在此章节予以描述。

| No. | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目的 |  |
|  | 更改方法 |  |
|  | 更改效果 |  |
|  | 物理实现 |  |

物理实现

描述此模块的LAYOUT设计过程及要点。主要包括模块面积尺寸、电源/地线宽、设计思路等等。此部分由后端人员编写。

物理验证

描述此模块的LAYOUT验证结果。此部分由后端人员编写。

模拟模块2

功能

- 功能1

- 功能2

特性

- 特性1

- 特性2

指标

| 类型 | 符号 | 参数说明 | 条件 | 参数值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 工作条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 次要需求 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

接口定义

接口列表

| 接口名称 | 接口状态 （对模块） | 迟滞 窗口 | 扇入扇出 | 接口说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

关键时序

实现方案

验证方案

| 类别 | 验证内容 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 |  |  |  |
| 性能指标 前仿 |  |  |  |
| 性能指标后仿 |  |  |  |
| Montecarlo仿真 |  |  |  |

设计实现

设计思路

器件列表

| 器件model名称 | 器件描述 |
| --- | --- |

问题预测

设计验证

仿真1

仿真工具：

仿真路径：

仿真方法：

结果分析：

仿真2

仿真工具：

仿真路径：

仿真方法：

结果分析：

脚本检查

脚本RUNPERC

| 检查条目 | 详细描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| nmosSDG2P_check | NMOS 源、漏和栅极接电源检查，用于ESD检查。 | Y |
| nmosB2GSD_check | NMOS SUB 端没有接Source 或Drain 端的情况检查，即如果NMOS 衬底既没有接地，也没有接MOS 管的源端或漏端就视为错误； | Y |
| pmosB2PSD_check | PMOS SUB 端没有接Source 或Drain 端的情况检查，即如果PMOS 衬底既没有接电源，也没有接MOS 管的源端或漏端就视为错误 | Y |
| pmosSDG2G_check | PMOS 源、漏和栅极接地检查 | Y |
| lvmos2hvpower_check_cond1 | 多电源域情况1下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | Y |
| lvmos2hvpower_check_cond2 | 多电源域情况2下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | N |
| lvmos2hvpower_check_cond3 | 多电源域情况3下低压MOS 管直接接到高压电源的检查 | N |
| float_gate_check | MOS 管栅极浮空的检查 | Y |
| mosHV2LV_check | 多电源域下高压MOS 管接低压MOS 管的检查 | Y |
| nmosSD2Pad_check | NMOS 的源漏接PAD 的检查, 或通过一个或多个电阻连接到PAD | Y |
| mosG2Pad_check | NMOS/PMOS Gate 端接Pad 检查, 或通过一个电阻R 连接 | Y |

后端说明

设计要点

特殊要求

| 特殊要求 | 物理实现 |
| --- | --- |

ECO策略

| No. | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目的 |  |
|  | 更改方法 |  |
|  | 更改效果 |  |
|  | 物理实现 |  |

物理实现

物理验证